Adatátviteli hálózat kialakítása

A Zala Megyei Önkormányzat

részére

Tartalomjegyzék

1.	Műszaki fejezet	3

1.1.	Az ajánlat tartalma	3

1.2.	A műszaki elvárások összefoglalása	3

1.3.	Műszaki rendszerterv	3

1.3.1.	A hálózat felépítése a javasolt megoldás ismertetése	3

1.3.2.	A tervezett hálózati végpontok:	5

1.3.3.	A tervezett hálózat topológiája	6

1.3.4.	Alkalmazott routerek konfigurációja	7

2.	Kereskedelmi rész	9

2.1.	Az IP Complex Plusz adathálózat díja aktív eszközök nélkül	9

2.2.	Metronet szolgáltatás díja	9

2.3.	Internet szolgáltatás díja	9

2.4.	Az aktív eszközök ára	10

2.4.1.	Bérleti / szolgáltatási konstrukció	10

2.5.	Ajánlati kondíciók	10

2.6.	Az ajánlat érvényessége	10

2.7.	Határidő vállalás a teljes hálózatra vonatkozóan	11

2.8.	Tulajdonjogok	13

3.	Projekt megvalósítása	14

3.1.	Telepítés, üzembe helyezés	14

3.2.	Próbaüzem, éles indítás	14

3.3.	Átadási-átvételi eljárások	14

3.4.	Dokumentáció	14

4.	Melléklet – Szolgáltatás leírások	15

4.1.	Az IP Complex Plusz szolgáltatás részletes leírása	15

4.1.1.	Definíció	15

4.1.2.	Leírás	16

4.1.3.	Bérelt vonali IP VPN elérés	17

4.1.4.	ADSL IP VPN elérés	17

4.1.5.	SHDSL IP VPN elérés	18

4.1.6.	Dial-up elérés	18

4.1.7.	IP Sec IP VPN elérés	18

4.1.8.	Végberendezés (CE router)	19

4.1.9.	Szolgáltatás minőségi mutatók	19

4.1.10.	Hibakezelés, hibaelhárítás	19

4.2.	MetroNet szolgáltatás ismertetése	20

4.2.1.	A szolgáltatás meghatározása és rövid leírása	20

4.2.2.	A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei	22

4.2.3.	A szolgáltatás minősége	23

4.3.	Router park és üzemeltetése, fenntartása, hibaelhárítása	24

4.3.1.	Installálás	24

4.3.2.	Hibaelhárítási szolgáltatások	24

4.3.3.	Üzemeltetési szolgáltatások	25

Műszaki fejezet

## Az ajánlat tartalma

A Zala Megyei Közgyűlés Hivatala számára adatátviteli hálózat kialakítása, Internet eléréssel és routerparkkal.

## A műszaki elvárások összefoglalása

Általános elvárások a hálózattal szemben:

- Online elérés

- Állandó összeköttetés (on-line elérés),

- IP protokoll routingja,

- Korszerű és minőségi végberendezések,

- Nagysebességű Internet csatlakozás a központi telephelyen,

- A végponti telephelyeken voice képes routerek alkalmazása 2 db hangcsatornával, hangátvitel a telephelyek között.

- A végpontokon IP telefonkészülékek biztosítása,

- Illeszkedés a központi telephelyen üzemelő IP alközponti rendszerhez.

Javaslatunkban olyan megoldásokat kínálunk, melyek az ajánlott távközlési szolgáltatások mellett minőségi eszközökkel, a műszaki, illetve gazdasági megfontolásokat szem előtt tartva biztosítják az igényelt szolgáltatásokat.

Ajánlatunkban komplett megoldást adunk az Önök igényére, teljes rendszerszállítással, egykapus kiszolgálással és hibaelhárítással.

## Műszaki rendszerterv

### A hálózat felépítése a javasolt megoldás ismertetése

Az adatátviteli hálózat kialakítására a Magyar Telekom Rt. IP Complex Plusz szolgáltatását ajánljunk. Az IP hálózathoz a végpontok, a központi telephely (1. sorszámú) kivételével bérelt vonalon (Flex-Com típusú hozzáférés) csatlakoznak.

A központi telephely és az Illetékhivatal Metronet típusú hozzáféréssel kapcsolódik egymáshoz.

Az alábbi alfejezetekben részletesen ismertetésre kerül a telephelyek (végpontok) címe, a hozzáférés sebessége és a végpont kategóriája.

Egy egyszerűsített rendszertechnikai rajz ábrázolja a telephely kategóriák szerinti topológiát. A rajzon, az azonos kategóriákból csak egy-egy található, a telephely kategóriák darabszámának feltüntetésével. Az azonos kategóriájú telephelyek technikailag azonosak, kivéve az 53. sorszámú telephelyet, mely a „Közepes intézmény” kategóriába tartozik, de csatlkozási sebessége 100 Mbps, az elérési technológiája pedig MetroNet.

Az Internet kapcsolatot egy 10Mbps sebességű összeköttetés biztosítja, az elérés módja a központi telephelyéhez hasonlóan szintén Metronet.

Az IP Complex Plusz szolgáltatás leírása az 1. számú mellékletben, a Metronet szolgáltatás részletes leírása a 2. számú mellékletben található.

A hálózat tervezésénél figyelembe vettük, hogy jelenleg a központi telephelyen egy IP telefonrendszer üzemel. Ennek megfelelően olyan elérési technológiát, valamint aktív eszközöket választottunk, hogy a rendszerek egymáshoz illeszkedjenek.

A telephely kategóriák az alábbiak:

- Központi telephely, az Intézmény központja, a hozzáférés sebessége 10Mbps, a szolgáltatás interfésze Ethernet, a kapcsolatot a központi LAN hálózathoz közvetlenül biztosítjuk.

- Közepes intézmény, a hozzáférés sebessége 256kbps, a szolgáltatás interfésze X.21, a kapcsolatot a LAN hálózathoz egy új Cisco2801 berendezés biztosítja. A router 9 db felhasználó számára biztosítja az egyidejű csatlakozást. A közepes telephelyek darabszáma 4.

- Kis intézmény, a hozzáférés sebessége 256kbps, a szolgáltatás interfésze X.21, a kapcsolatot a LAN hálózathoz egy új Cisco2801 berendezés biztosítja. A router 4 db felhasználó számára biztosítja az egyidejű csatlakozást. A kis intézmények darabszáma 29.

- Lakásotthon, a hozzáférés sebessége 128kbps, a szolgáltatás interfésze X.21, a kapcsolatot a LAN hálózathoz egy új Cisco2801 berendezés biztosítja. A router 1db felhasználó számára biztosítja az egyidejű csatlakozást. A Lakásotthonok darabszáma 20.

### A tervezett hálózati végpontok:

| Sorszám | Cím | Kategória | Hozzáférés | Sebesség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89000 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10. | Központ | MetroNet | 10 Mbps |
| 2 | 88870 Bázakerettye Virág utca 4. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 3 | 87840 Kehidakustány Kúria utca 7. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 4 | 87840 Kehidakustány Petőfi utca 4. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 5 | 89610 Lenti Béke utca 71. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 6 | 89610 Lenti Béke utca 71. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 7 | 89610 Lenti Béke utca 67. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 8 | 89610 Lenti Boglárka utca 4. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 9 | 89610 Lenti Boglárka utca 12. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 10 | 88680 Letenye Kárpáti utca 18. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 11 | 88680 Letenye Ságvári utca 12. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 12 | 88680 Letenye Kárpáti utca 18. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 13 | 88680 Letenye Fenyő utca 13. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 14 | 87760 Magyarszerdahely Újnép puszta 9. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 15 | 87731 Pölöskefő Petőfi utca 6. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 16 | 88720 Muraszemenye Béke utca 14. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 17 | 88010 Nagykanizsa Űrhajós utca 8. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 18 | 88010 Nagykanizsa Herkules utca 110. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 19 | 89600 Lenti Kinizsi utca 34. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 20 | 88680 Letenye Akácfa utca 31. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 21 | 87560 Nagyrécse Haladás utca 68. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 22 | 88010 Nagykanizsa Bajza utca 2. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 23 | 88000 Nagykanizsa Csengery utca 117. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 24 | 88010 Nagykanizsa Bajza utca 2. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 25 | 89000 Zalaegerszeg Kossuth utca 45-49. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 26 | 83600 Keszthely Sörház utca 2. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 27 | 87900 Zalaszentgrót Csányi László utca 2. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 28 | 89000 Zalaegerszeg Landorhegyi utca 35. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 29 | 89000 Zalaegerszeg Patkó utca 17. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 30 | 87880 Zalaszentlászló Rákóczi utca 44-46. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 31 | 87880 Zalaszentlászló Hunyadi utca 74-76. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 32 | 83570 Sümegcsehi Kossuth utca 56. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 33 | 89000 Zalaegerszeg Külsőkórház utca 6. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 34 | 89000 Zalaegerszeg Külsőkórház utca 2. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 35 | 87511 Zalakomár Ormánd kastély | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 36 | 87900 Zalaszentgrót Zala utca 1. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 37 | 87900 Zalaszentgrót Szabadság tér 3. | Lakásotthon | Flex-Com | 128kbps |
| 38 | 83600 Keszthely Tapolcai utca 1/c. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 39 | 83600 Keszthely Fő tér 9. | Közepes intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 40 | 83600 Keszthely Gagarin utca 2. | Közepes intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 41 | 83600 Keszthely Rózsa utca 12. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 42 | 83600 Keszthely Kisfaludy utca 2. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 43 | 83600 Keszthely Zöldmező utca 2. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 44 | 89600 Lenti Petőfi utca 23. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 45 | 89610 Lenti Zrínyi Miklós utca 6. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 46 | 89000 Zalaegerszeg Apáczai Csere János tér 5/a. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 47 | 89010 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1. | Közepes intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 48 | 89010 Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 6. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 49 | 89010 Zalaegerszeg Batthyány utca 2. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 50 | 89010 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 51 | 89010 Zalaegerszeg Kisfaludy Sándor utca 7-11. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 52 | 89000 Zalaegerszeg Landorhegyi út 21. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |
| 53 | 89000 Zalaegerszeg Széchenyi tér 5. | Közepes intézmény | Metronet | 100Mbps |
| 54 | 87900 Zalaszentgrót Batthyány utca 15. | Kis intézmény | Flex-Com | 256kbps |

### A tervezett hálózat topológiája

Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10.

### Alkalmazott routerek konfigurációja

Ajánlatunk az elvárásoknak megfelelően minőségi eszközökre, a Cisco termékskálára alapoz. A Cisco Systems piacvezető a hálózatok és Internet technológiák terén. Az eszközöket úgy választottuk, hogy azok illeszkedjenek a Magyar Telekom Rt. szolgáltatási palettájához és azzal optimálisan együtt tudjanak működni.

Illetékhivatal:

Központi telephely bővítése:

Közepes intézmény:

Kis intézmény:

Lakásotthon:

# Kereskedelmi rész

## Az IP Complex Plusz adathálózat díja aktív eszközök nélkül

| Zala Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete | 5 éves |
| --- | --- |
| IP Complex Plusz szolgáltatás | lekötéssel |
| Egyszeri díj | 0 Ft |
| Havi díj | 2 294 402 Ft |

## Metronet szolgáltatás díja

| Zala Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete | 5 éves |
| --- | --- |
| Metronet szolgáltatás | lekötéssel |
| Egyszeri díj | 0 Ft |
| Havi díj | 217 800 Ft |

## Internet szolgáltatás díja

| Zala Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete | Havi díj |
| --- | --- |
| Bérlet Vonali Internet sávszélesség | 3 éves lekötéssel |
| 10 Mbit/s | 286 650 Ft |

## Az aktív eszközök ára

### Bérleti / szolgáltatási konstrukció

Az ajánlott eszközöket a telepítési díj megfizetése mellett 5 éves futamidejű szolgáltatási konstrukció keretében biztosítjuk.

Bérleti konstrukció esetén is három különböző szintű hibaelhárítási szolgáltatást nyújtunk, melyek mindegyike biztosítja az eszközök helyszíni hibajavítását, valamint az eredeti konfiguráció visszaállítását is.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szolgáltatási szintekhez tartozó díjakat, a szolgáltatások tartalmát a 4.3.3. számú pont részletezi.

| Havi szolgáltatási díjak 5 éves szolgáltatási szerződés esetén - vásárlás nélkűl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hibaelhárítási szintek |  |  |
|  | Standard | Advanced | Premium |
| Hibaelhárítás üzemeltetés nélkül | 1 522 523 Ft/hó | 1 582 284 Ft/hó | X |
| Hibaelhárítás + Silver üzemeltetés | 1 531 763 Ft/hó | 1 591 524 Ft/hó | 1 652 084 Ft/hó |
| Hibaelhárítás + Gold üzemeltetés | 1 556 380 Ft/hó | 1 616 140 Ft/hó | 1 676 701 Ft/hó |
| Hibaelhárítás + Diamond üzemeltetés | X | 1 650 977 Ft/hó | 1 711 538 Ft/hó |
| Fizetendő telepítési díj | 0 Ft |  |  |

## Ajánlati kondíciók

- A 2 fejezetben megadott árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az ÁFA mértéke 25%.

- Az árak nem tartalmazzák a telephelyeken – esetlegesen szükségessé váló - LAN végpont építését, ill. a munkaállomások konfigurálását.

- Az ártájékoztató 3. fél részére csak az ajánlattevő hozzájárulásával adható tovább.

## Az ajánlat érvényessége

Az ajánlat 2005.12.23-ig érvényes. Az ajánlott konfigurációk, és fizetési kondíciók csak az ajánlatban megadott teljes rendszerre érvényesek.

A szolgáltató fenttartja a jogot az 1,5% -ot meghaladó USD-HUF árfolyamváltozás érvényesítésére az árakban, az érvényességi időn belül is.

## Határidő vállalás a teljes hálózatra vonatkozóan

Az eszközök szállítási határideje a szerződés aláírásától számított 6-8 hét. Az eszközök telepítési ideje azok megérkezésük, illetve az adatátviteli végpont létesítése utáni 5 munkanap.

A hálózati végpontok létesítési határideje a megadott táblazat szerint alakul.

Megjegyzések a táblázathoz:

- A 0. sorszámú végpont a VPN hálózat azonosítására szolgál.

- A Standard létesítés határideje 20 munkanap.

- A Standardtól eltérő határidők a táblázatban jelölve.

- A megadott létesítési határidők a routerpark telepítése nélkül értendők.

| Nr | Cím | Áramköri szám | Vállalt határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 89000 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10. | IX381480 | VPN azonosító |
| 1 | 89000 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10. | GB920001 | 75 munkanap |
| 2 | 88870 Bázakerettye Virág utca 4. | ML933258 | 60 munkanap |
| 3 | 87840 Kehidakustány Kúria utca 7. | ML833468 | 30 munkanap |
| 4 | 87840 Kehidakustány Petőfi utca 4. | ML833469 | Standard |
| 5 | 89610 Lenti Béke utca 71. | ML923398 | Standard |
| 6 | 89610 Lenti Béke utca 71. | ML923399 | Standard |
| 7 | 89610 Lenti Béke utca 67. | ML923400 | Standard |
| 8 | 89610 Lenti Boglárka utca 4. | ML923401 | Standard |
| 9 | 89610 Lenti Boglárka utca 12. | ML923402 | Standard |
| 10 | 88680 Letenye Kárpáti utca 18. | ML933259 | Standard |
| 11 | 88680 Letenye Ságvári utca 12. | ML933260 | Standard |
| 12 | 88680 Letenye Kárpáti utca 18. | ML933261 | Standard |
| 13 | 88680 Letenye Fenyő utca 13. | ML933263 | Standard |
| 14 | 87760 Magyarszerdahely Újnép puszta 9. | ML933262 | 60 munkanap |
| 15 | 87731 Pölöskefő Petőfi utca 6. | ML933264 | Standard |
| 16 | 88720 Muraszemenye Béke utca 14. | ML933265 | Standard |
| 17 | 88010 Nagykanizsa Űrhajós utca 8. | ML933266 | Standard |
| 18 | 88010 Nagykanizsa Herkules utca 110. | ML933267 | 60 munkanap |
| 19 | 89600 Lenti Kinizsi utca 34. | ML923403 | Standard |
| 20 | 88680 Letenye Akácfa utca 31. | ML933268 | Standard |
| 21 | 87560 Nagyrécse Haladás utca 68. | ML933269 | Standard |
| 22 | 88010 Nagykanizsa Bajza utca 2. | ML933270 | 20 munkanap |
| 23 | 88000 Nagykanizsa Csengery utca 117. | ML933271 | Standard |
| 24 | 88010 Nagykanizsa Bajza utca 2. | ML933272 | 20 munkanap |
| 25 | 89000 Zalaegerszeg Kossuth utca 45-49. | ML923404 | Standard |
| 26 | 83600 Keszthely Sörház utca 2. | ML833470 | Standard |
| 27 | 87900 Zalaszentgrót Csányi László utca 2. | ML833471 | Standard |
| 28 | 89000 Zalaegerszeg Landorhegyi utca 35. | ML923405 | Standard |
| 29 | 89000 Zalaegerszeg Patkó utca 17. | ML923407 | Standard |
| 30 | 87880 Zalaszentlászló Rákóczi utca 44-46. | ML833472 | Standard |
| 31 | 87880 Zalaszentlászló Hunyadi utca 74-76. | ML833473 | Standard |
| 32 | 83570 Sümegcsehi Kossuth utca 56. | ML833474 | Standard |
| 33 | 89000 Zalaegerszeg Külsőkórház utca 6. | ML923408 | 180 munkanap |
| 34 | 89000 Zalaegerszeg Külsőkórház utca 2. | ML923409 | 180 munkanap |
| 35 | 87511 Zalakomár Ormánd kastély | ML933273 | 60 munkanap |
| 36 | 87900 Zalaszentgrót Zala utca 1. | ML833475 | Standard |
| 37 | 87900 Zalaszentgrót Szabadság tér 3. | ML833476 | 60 munkanap |
| 38 | 83600 Keszthely Tapolcai utca 1/c. | ML833477 | Standard |
| 39 | 83600 Keszthely Fő tér 9. | ML833478 | Standard |
| 40 | 83600 Keszthely Gagarin utca 2. | ML833483 | Standard |
| 41 | 83600 Keszthely Rózsa utca 12. | ML833479 | Standard |
| 42 | 83600 Keszthely Kisfaludy utca 2. | ML833480 | Standard |
| 43 | 83600 Keszthely Zöldmező utca 2. | ML833481 | Standard |
| 44 | 89600 Lenti Petőfi utca 23. | ML923410 | Standard |
| 45 | 89610 Lenti Zrínyi Miklós utca 6. | ML923411 | Standard |
| 46 | 89000 Zalaegerszeg Apáczai Csere János tér 5/a. | ML923412 | Standard |
| 47 | 89010 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1. | ML923413 | Standard |
| 48 | 89010 Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 6. | ML923414 | Standard |
| 49 | 89010 Zalaegerszeg Batthyány utca 2. | ML923415 | Standard |
| 50 | 89010 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3. | ML923416 | Standard |
| 51 | 89010 Zalaegerszeg Kisfaludy Sándor utca 7-11. | ML923417 | Standard |
| 52 | 89000 Zalaegerszeg Landorhegyi út 21. | ML923418 | Standard |
| 53 | 89000 Zalaegerszeg Széchenyi tér 5. | GB920002 | 115 munkanap |
| 54 | 87900 Zalaszentgrót Batthyány utca 15. | ML833482 | Standard |

## Tulajdonjogok

Szolgáltatási szerződés esetén a berendezések a Szolgáltató tulajdonában maradnak.

Eszköz vásárlási konstrukció esetén jelen ajánlat alapján üzembe helyezett routerek a vállalkozói díj kiegyenlítésével kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

# Projekt megvalósítása

## Telepítés, üzembe helyezés

A hálózati eszközök telepítése előtt egy munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy Önök milyen eszközöket (gyártó megnevezés, pontos konfiguráció) működési helyet, csatlakozási felületeket biztosít telephelyein a hálózati eszközöknek. Az eszközök telepítése magában foglalja az eszközök beszerelését a műszaki szempontból megfelelően kialakított helyre, azok csatlakoztatását, a terveknek megfelelő konfigurálását és működőképességük ellenőrzését.

## Próbaüzem, éles indítás

A rendszer végleges átadását 1 napos próbaüzem előzi meg. A próbaüzem alatt lehetőség van a rendszer finomabb hangolására, kisebb korrekciók végrehajtására.

Ha a próbaüzem alatt a hálózatban a rendszer egészét érintő lényeges paraméter-módosítás történik, akkor a próbaüzemet meg kell ismételni.

Amennyiben a próbaüzem alatt a rendszer egészét érintő probléma nem áll fenn, akkor a próbaüzemet sikeresnek kell tekinteni.

## Átadási-átvételi eljárások

A telepítés előtt megállapodásra kell jutni a jegyzőkönyv formájáról, és tartalmáról, a vizsgálati módszerekről, és eljárásokról, melyeket a jegyzőkönyvben rögzítve a megrendelő szakemberei elfogadnak, mint a sikeres telepítés bizonyítékát. Amennyiben a próbaüzem eredményesen zárul, az informatikai rendszer a pályázati kiírás szerint működik, akkor ezt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

## Dokumentáció

Az informatikai rendszer dokumentációja az alábbi pontokat tartalmazza:

- A hálózat topológiájának rajza és leírása

- A hálózat kialakítása, a használt hálózati protokollok, beállítások magyarázata, konfigurációs file-ok

- A hálózat védelmi beállításai

- A hálózati eszközök jelszavai

- A hálózat átadásakor végzett tesztek mérési eredményei

- A hálózati eszközök típusa, sorozatszáma, szoftverek típusa, verziószáma

- Melléklet: A rendszerelemek dokumentációja.

# Melléklet – Szolgáltatás leírások

## Az IP Complex Plusz szolgáltatás részletes leírása

### Definíció

Virtuális magánhálózatnak (VPN) nevezzük olyan telephelyek halmazát, melyek képesek egymással kommunikálni a VPN szolgáltató hálózatán keresztül úgy, hogy ez a kommunikáció a VPN-be nem tartozó külső fél számára nem hozzáférhető és a VPN-be tartozó telephelyek védettek a külső forgalommal szemben.

Az IP Complex Plusz szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfél a Magyar Telekom közcélú IP platformjának erőforrásait igénybe véve zárt hálózatot, tehát virtuális magánhálózatot alakítson ki, amelyen IP forgalom továbbítható. A szolgáltatás alkalmas a felhasználó telephelyei közötti adatforgalom továbbítására, anélkül, hogy az egyes telephelyek között pont-pont kapcsolat kialakításra kerülne. A felhasználó telephelyei csak a Magyar Telekom IP platformjához kapcsolódnak, az egyes telephelyek közötti IP forgalom továbbítása, valamint a közös platformon kiszolgált különböző VPN-nek megfelelő elhatárolása a Magyar Telekom feladata.

A csatlakozáson keresztül elérhetik az előfizető telephelyeinek belső hálózatát, amely a Magyar Telekom IP platformjához állandó jellegű összeköttetéssel csatlakoztatott. A szolgáltatással a Magyar Telekom egy IP hordozószolgáltatást biztosít, amely csomagmódú, kétirányú összeköttetés.

1. ábra: Az IP-VPN hálózat elvi felépítése

### Leírás

A felhasználók a Magyar Telekom IP platform legközelebbi hozzáférési pontjáig csatlakoznak be, meglévő hozzáférési technológiákat (MLLN, ATM) használva. A gerinchez történő csatlakozás sávszélessége széles skálán választható (64K-100M felettiig) és ezek telephelyenként különbözőek is lehetnek ugyanazon VPN-nen belül. Így a nagyobb sávszélességet igénylő telephelyek és a kis fogalmú telephelyek is csatlakoztathatóak ugyanahhoz a VPN-hez.

Az IP-VPN definíciójába beleértendő az is, hogy a VPN-en belül használt IP címzés független a más VPN-ekben használt címzéstartományoktól (és a szolgáltatóétól is, de ezt a címkiosztás egyébként is biztosítja). Vagyis az egyes VPN-ek címtartománya részben vagy egészben átfedheti egymást.

Fontos megjegyezni, hogy egy IP alapú VPN és az Internet nem egyeznek meg, közöttük csak annyi a hasonlóság, hogy mindkét hálózat IP protokollt használ hálózati rétegként. A MPLS hálózatok további előnye, hogy lehetőség nyílik különböző szolgáltatás-minőségi (QoS) osztályok beállítására.

#### Adatbiztonság

Virtuális magánhálózat (VPN) esetében a telephelyek képesek egymással kommunikálni a VPN szolgáltató hálózatán keresztül úgy, hogy ez a kommunikáció a VPN-be nem tartozó külső fél számára nem hozzáférhető és a VPN-be tartozó telephelyek védettek a külső forgalommal szemben.

#### Információtovábbítási mód

Az előfizetői VPN forgalom a telephelyek között csomagkapcsolt IP hálózat felett halad.

#### Információtovábbítási sebesség

A telephelyek közötti átviteli sebesség az előfizetői szerződében szereplő állandó időtartamú és nagyságú sebesség, amely telephelyenként állítható.

#### Információátviteli képesség

Korlátlan.

### Bérelt vonali IP VPN elérés

A felhasználók (Ügyfelek) telephelyei bérelt vonal jellegű (Flex-Com, LAN-Flex) összeköttetéssel csatlakoznak az igénybevett IP VPN-hez. A végpontok közötti kapcsolat az IP platformon valósul meg, IP protokoll szerinti átvitellel.

Az IP Complex Plusz szolgáltatáscsalád bérelt vonali IP VPN elérésében műszaki szempontból 3 minőségi osztály került definiálásra:

- Normál: A nem kritikus alkalmazások adatátvitelére kialakított minőségi osztály (best-effort).

- Prémium: A normál minőségi szinthez képest a prémium minőségi osztályba sorolt csomagok prioritást élveznek. Ebbe a csoportba célszerűen a kritikus vállalati alkalmazások tartoznak.

- Real-time: A késleltetési időre és annak ingadozására érzékeny alkalmazások kiszolgálására kialakított minőségi osztály. Jelen szolgáltatás keretében ezt az osztály kizárólag hangátvitelre használható.

| Paraméter | I (Real-time) | II (Prémium) | III (Normál) |
| --- | --- | --- | --- |
| Csomagkésleltetési idő: (Packet Delay) | 75 ms | 150 ms | 250 ms |
| Csomagvesztés aránya:(Packet loss ratio) | <1% | <2% | <3% |

### ADSL IP VPN elérés

Az ADSL elérés az IP Complex Plusz termékcsalád részeként szélessávú IP VPN elérést biztosít a már bevezett ADSL technológia felhasználásával.

A szolgáltatás az ADSL technológiát felhasználva PPPoE protokollal biztosítja az IP VPN 24 órás elérését. A lehetséges hozzáférési sebességek megegyeznek a retail ADSL-nél biztosított sebességekkel. (1024/128 kbps, 3008/384 kbps, 4096/512 kbps)

A végpont fix IP címmel rendelkezik. A szolgáltatást kétféle konfigurációban biztosítjuk az ügyfél igényének megfelelően.

- Egyfelhasználós végpont: egyetlen számítógép csatlakoztatására ebben az esetben a PC-n kívül az ügyfélnek más eszközre nincs szüksége.

- Többfelhasználós végpont: helyi LAN csatlakoztatására ebben az esetben router használata szükséges.

### SHDSL IP VPN elérés

Az SHDSL elérés az IP Complex Plusz termékcsalád részeként szélessávú, szimmetrikus DSL IP VPN elérést biztosít. Az SHDSL elérés a (G.)SHDSL (ITU-T G.991.2) technológiát felhasználva PPPoE protokollal biztosítja az IP VPN 24 órás elérését. A hozzáférés szimmetrikus, a le és feltöltési sebességek megegyeznek. A lehetséges hozzáférési sebességek a következők: 192 kbit/s, 256 kbit/s, 448 kbit/s, 768 kbit/s, 1152 kbit/s, 1536 kbit/s, 2304 kbit/s.

A végpont fix IP címmel rendelkezik. A szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató által telepített router, mely egyben az SHDSL modem is. Igény esetén az Ügyfél saját routert is használhat, ebben az esetben a Szolgáltató switch-ként (kapcsoló) konfigurálja a berendezést.

### Dial-up elérés

A felhasználók (Ügyfelek) kapcsolt távbeszélő (PSTN/ISDN) vonalon keresztül modemes behívással (dial-up) kapcsolódnak a központi telephelyhez.

### IP Sec IP VPN elérés

Az IP Sec elérés lehetővé teszi a nyílt Internet mint hozzáférési közeg felhasználását MPLS alapú VPN időszakos elérésére. A kommunikáció során az MPLS VPN-t elérni kívánó felhasználók forgalma titkosított módon, mások számára nem elérhetően kerül továbbításra.

A biztonságos elérés egy Internet kapcsolattal rendelkező eszköz (jellemzően PC) és egy központi koncentrátor berendezés (IPSec tunnel terminator) között valósul meg időszakos jelleggel. A központi koncentrátor a Magyar Telekom által felügyelt módon kapcsolódik az adott VPN-hez, azaz a PC előtt ülő felhasználó a központi koncentrátoron keresztül éri el a VPN erőforrásait. A „virtuális bérelt vonal” felhasználói végpontja előre nem meghatározott, így csak a koncentrátor és a VPN közti szakasz felügyeletére van lehetőség.

### Végberendezés (CE router)

Magyar Telekom által biztosított router

Az IP Complex Plusz szolgáltatás keretében a Magyar Telekom biztosítja a CE routert a meghatározott típusválasztékból. Ennek keretében gondoskodik az installálásról, a karbantartásáról, a felügyeletről, a hibaelhárításról és a SW verziók frissítéséről. Elvégzi a routerek kihelyezését, helyszíni installálását.

A szolgáltatás elérési pont: a Magyar Telekom által telepített végberendezés Ügyfél oldali interfésze.

Előfizetői tulajdonú végberendezés kezelése:

Amennyiben az Ügyfél biztosítja az IP Complex Plusz szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges végberendezéseket (CE routereket), akkor a routereknek meg kell felelni a Magyar Telekom IP hálózathoz kapcsolódás feltételeinek.

Ebben az esetben a CE routerek menedzselése, installálása, hibaelhárítása is az Ügyfél feladata.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás keretében igénybe veszi a hangátviteli szolgáltatást is (Integrált hang-adat), a CE router menedzselését csak a szolgáltató láthatja el.

### Szolgáltatás minőségi mutatók

Az alábbi mutatók az IP platformra vonatkozóan adják meg a minőségi mutatókat.

- Hibaelhárítási idő: 24 óra

- Az éves rendelkezésre állás értéke: 99,5 %*

Rendelkezésre állási és műszaki paraméterek, ADSL és SHDSL IP VPN elérés esetén:

| Rendelkezésre állás | 99% |
| --- | --- |
| Hibaelhárítási határidő max. (óra) | 24 |
| Hibaelhárítások 90%-a (óra) | 12 |
| Késleltetés | < 250 ms |
| Csomagvesztés | < 3% |

*A tervezett üzemfenntartási munkák üzemidő kiesése nem számít az éves rendelkezésre állás idejébe.

### Hibakezelés, hibaelhárítás

A hibabejelentéseket a Magyar Telekom munkatársai fogadják a 06-80-400-500-as ingyenesen hívható telefonszámon, napi 24 órában.

## MetroNet szolgáltatás ismertetése

### A szolgáltatás meghatározása és rövid leírása

A MetroNet pont és több pont közötti Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernetalapú városon belüli, best effort jellegű, nagysebességű adatátviteli szolgáltatás.

MetroNet hálózatok kialakításával lehetőség van Ethernet elérésű hálózatok kiépítésére ott, ahol városon belül rendelkezésre áll a Magyar Telekom Rt. optikai hálózata. A MetroNet szolgáltatáson belül a forgalom elkülönítést Ethernet VLAN-ok segítségével valósítjuk meg.

Felhasználható LAN-ok összekapcsolására, Internet / IP forgalom felhordó / gyűjtő hálózataként (pl. városon belül Ethernet hálózat, városok között IP).

A városi MetroNet szolgáltatás nyújtásához szükséges szolgáltatói hálózat két fő összetevőre osztható.

Maghálózati rész

Gyűrű-csillag topológiájú optikai hálózat, melynek eszközei két irányból csatlakoznak a gyűrűhöz, emellett az egyes előfizetői telephelyekhez való hozzáférési szakasz egyik végét is alkotja.

Hozzáférési szakasz

A maghálózatot az ügyfél telephelyén üzembe helyezett eszközzel összekötő optikai szakasz.

A két fő hálózatrészt az alábbi ábra szemlélteti

A szolgáltatás a már létező szál/hullámhossz kapacitások felhasználásán alapul, az egyes szakaszok között azok összekötésére, jeltovábbítására, ügyfélhozzáférés biztosításához azonban eszközök letelepítését igényli.

A szolgáltatás nyújtásához szükséges architektúra vázlata az alábbi ábrán látható:

Az előfizetőktől érkező forgalom a Matáv telephelyén lévő Core Switchekben (az előfizető felé néző oldalon) kerül VLAN-okba, így biztosítva a forgalom elkülönítését. A MetroNet gyűrűben tehát a különböző VLAN-ok (különböző előfizetők forgalma) azonos fizikai közegen haladnak át, ugyanazt a kizárólag fizikai szinten korlátozott sávszélességet használva. Ez azt jelenti, hogy egyazon fizikai kapacitáson több előfizető VLAN forgalma osztozik.

### A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

A Magyar Telekom Rt. Budapesten és a CityNet, Metro Project városaiban kialakított optikai hálózatán nagysebességű Ethernet átvitelt (Fast / Gigabit Ethernet) biztosít az előfizetők telephelyei között, MetroNet alapú hálózat segítségével.

A szolgáltatás a már létező szál/hullámhossz kapacitások felhasználásán alapul, az egyes szakaszok között azok összekötésére, jeltovábbítására. Ügyfélhozzáférés biztosításához azonban eszközök letelepítését igényli.

Előfizetői hozzáférési pontok:

Az ügyfél telephelyén az alábbi hozzáférés típusokat (előfizetői interfészeket) biztosítja a szolgáltató:

| Szabvány | Adatsebesség | Kábel típus | Csatlakozó | Maximális szegmens hossz (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HDX | FDX |
| 10BaseT | 10 Mb/s | Min. Cat 3-as, 100 -os UTP két érpárja | RJ-45 | 100 | 100 |
| 100Base-TX | 100 Mb/s | Min. Cat 5-ös, 100 -os UTP két érpárja | RJ-45 | 100 | 100 |
| 100Base-FX | 100 Mb/s | Két optikai szál | Duplex SC vagy ST | 412 | 2000 |
| 1000Base-LX | 1 Gb/s | LWL (1300 nm) - 62,5 m MMF - 50 m MMF - 10 m SMF | Duplex SC | 316 316 316 | 550 550 5000 |
| 1000Base-SX | 1 Gb/s | SWL (850 nm) - 62,5 m MMF - 50 m MMF | Duplex SC | 275 316 | 275 550 |
| 1000Base-T | 1 Gb/s | Min. Cat 5-ös, 100 -os UTP négy érpárja | RJ-45 | 100 | 100 |

A maximális kerethosszat az Ethernet szabvány definiálja (a teljes Ethernet keret max. MTU=1514 byte terjedelmű lehet).

A kábel típusról és csatlakozóról az ügyfél gondoskodik.

Az előfizetői hozzáférési pont fizikailag a hálózat végberendezésén (VB) jelenik meg. A VB a szolgáltató tulajdonában van, a szükséges potenciálkiegyenlítésről és földelésről azonban a felhasználónak kell gondoskodni. A felhasználónak a végberendezést folyamatosan el kell látnia alacsonyfeszültségű táplálással (230 V vagy 48 V), és amennyiben igényli a szünetmentes vagy folyamatos tápellátást is neki kell biztosítania. A felhasználónak kell továbbá rendelkezésre bocsátani a berendezés elhelyezéséhez szükséges helyiséget és abban a berendezések működtetéséhez szükséges környezeti feltételeket. (0 - +50oC környezeti hőmérséklet és 5% - 95% relativ páratartalom (nem kondenzálódó))

### A szolgáltatás minősége

Rendelkezésre állás, üzemszünet

A szolgáltatás éves átlagos rendelkezésre állása az előfizetői hozzáférési pontokon 99,3%, azaz az éves szolgáltatás kiesési idő nem több mint 61,32 óra.

Hibaelhárítási idő felső határa az esetek 95%-ára:

A szolgáltatás hibaelhárítási időtartama nem haladhatja meg a 14 órát.

Tervezett üzemszünetet tart a Magyar Telekom Rt. karbantartás, felújítás, szoftvercsere, bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenységek (karbantartási ablak) elvégzése céljából. A szolgáltató a szolgáltatást jogosult szüneteltetni, a tervezett üzemszünet idejéről a szolgáltató legalább 7 nappal előre írásban tájékoztatja az előfizetőket. A szünetelés időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 8 órát. A szolgáltató a karbantartási ablak várható átlagos időpontját és átlagos gyakoriságát a kölcsönös tervezhetőség elősegítése céljából előre meghatározza. A karbantartási ablakot a szolgáltató keddi napon reggel 6 órától 8 óráig tervezi igénybe venni. Várható átlagos gyakoriság 2 havonta egyszer.

A tervezett üzemszünet keretében történt üzemszünet nem minősül minősített hibának, ezért hibajegy megnyitása sem történik.

Átviteli minőségi mutató

teljes üzemidő - végpontok kiesési (teljes) ideje

Használhatóság /rendelkezésre állás =        --------------------------------------------------------------------------------------------

teljes üzemidő

Az eredményt éves szinten és végpontonként értelmezzük. A kiesés meghatározása a hibajegyek alapján számítódik.

## Router park és üzemeltetése, fenntartása, hibaelhárítása

### Installálás

A rendszer installációs és hálózatintegrációs szolgáltatása tartalmazza a következőket:

- telepítési feltételeket követő helyszínre szállítást

- az eszközök fizikai beszerelését (előkészített helyére)

- az eszközök igények szerinti konfigurálását, együttműködve az informatikai környezettel

- a kialakított rendszer alapvető funkcionális tesztjét, annak tömör ledokumentálását

### Hibaelhárítási szolgáltatások

| Hibaelhárítási szolgáltatási szintek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szolgáltatások |  |  | Szolgáltatási szint |  |  |  |  |
|  |  |  | Standard |  | Advanced | Premium |  |
| 1.1 |  | Éves rendelkezésre állás biztosítása | 98% |  | 99,5% | 99,8% |  |
| 1.2 |  | Ügyelet, 24 órás hívásfogadás |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Hibaelhárítás, rendelkezésre állás időtartama | 5x8 óra* |  | 7x24 óra | 7x24 óra |  |
| 1.4 |  | A hiba elhárításának megkezdése | Következő munkanap* |  | 4 órán belül | 2 órán belül |  |
| 1.5 |  | A hiba teljes elhárításának időtartama, a bejelentéstől számítva | Következő munkanap* |  | 8 órán belül | 4 órán belül |  |
| 1.6 |  | Csereeszköz biztosítása a javítás időtartamára az alapfunkcionalitás megtartásával | Díjmentes |  | Díjmentes | Díjmentes |  |
| 1.7 |  | A hálózat aktív eszközeinek folyamatos távoli felügyelete (proaktív hibaelhárítás)** | - |  | - |  |  |
| 1.8 |  | A meghibásodott eszköz javíttatásának ügyintézése*** |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Eszköz megjavítását követően az eredeti állapot visszaállítása |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Az elvégzett hibaelhárítás dokumentálása | - |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Hibanapló készítése | - |  | negyedévente | havonta |  |
| 1.12 |  | Hibaelhárítás után a rendszer vizsgálata |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Kiszállás | Díjmentes |  | Díjmentes | Díjmentes |  |
| Jelmagyarázat: |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Munkaidő: 08.00-16.00 óra között. |  |  |  |  |  |  |
| ** | Amennyiben az ügyfél biztosítja az állandó hozzáférést. |  |  |  |  |  |  |
| *** | Megrendelő tulajdonában lévő, nem garanciális eszköz javítási költsége a megrendelőt terheli. |  |  |  |  |  |  |

### Üzemeltetési szolgáltatások

| Üzemeltetési szolgáltatási szintek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szolgáltatások |  |  | Szolgáltatási szint |  |  |
|  |  |  | Silver | Gold | Diamond |
| 2.1 |  | Megelőző karbantartás, az esetlegesen feltárt hibák dokumentálása, elhárítása | - | 1 alk./év | 2 alk./év |
| 2.2 |  | A gyártó által díjmentesen kibocsájtott biztonsági javítások installálása | - | karbantartás alkalmával | korlátlan |
| 2.3 |  | Az eszközpark konfigurációs állományainak tárolása, hiba esetén a konfiguráció visszatöltése |  |  |  |
| 2.4 |  | Javaslat a rendszer átkonfigurálására, fejlesztésére |  |  |  |
| 2.5 |  | Műszaki konzultáció az ügyfél kérésére, egyeztetett időpontban | 1 alk./év | 2 alk./év | 4 alk./év |
| 2.6 |  | Kérésre a konfigurációk, hozzáférési jogosultságok megváltoztatása | 1 alk./év | 2 alk./év | 8 alk./év |
| 2.7 |  | Az eszközök forgalmi statisztikáinak riportolása * | - | - | havonta |
| 2.8 |  | Telefonos, és e-mailes szaktanácsadás | - | - | korlátlan |
| 2.9 |  | Üzemeltetési napló | - | negyedévente | havonta |
| Jelmagyarázat: |  |  |  |  |  |
| * | Amennyiben az ügyfél biztosítja az állandó hozzáférést. |  |  |  |  |